Compressor Cross-Reference Guide

Danfoss vs. Copeland — Capacity & Dimensions

Extracted from: PL17 – Staying Ahead

# H Series Compressors

| DANFOSS |  |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danfoss Model | TR | W | Btu/hr | Dimensions | Order Code | Copeland Model | TR | W | Btu/hr | Dimensions |
| HRP025 | 2 | 7034 | 24000 | 165×165×413 | 121L3086 | ZR25K-PFV | 2.1 | 7400 | 25200 | 241×241×403 |
| HRP032 | 2.5 | 8793 | 30000 | 181×181×430 | 121L3345 | ZR28K/ZR32K | 2.3–2.7 | 8,200-9,300 | 28,000-32,000 | 242×242×410 |
| HRP038 | 3 | 10551 | 36000 | 181×181×430 | 121L3353 | ZR34K/ZR36K | 2.8–3.0 | 9,900-10,500 | 34,000-36,000 | 242×242×410 |
| HRP042T1LP6 | 3.5 | 12310 | 42000 | 185×185×440 | 121L3094 | ZR40K/ZR42K | 3.3–3.5 | 11,700-12,300 | 40,000-42,000 | 246×246×420 |
| HRP047U1LP6 | 4 | 14068 | 48000 | 185×185×450 | 121L3347 | ZR47K-PFV | 4 | 14000 | 47000 | 246×246×430 |
| HRM054U1LP6 | 4.5 | 15827 | 54000 | 185×185×460 | 121L3349 | ZR54K-TF5 | 4.5 | 15800 | 54000 | 246×246×440 |
| HRP060T1LP6 | 5 | 17585 | 60000 | 185×185×460 | 121L3070 | ZR57K/ZR61K | 4.8–5.1 | 16,700-17,900 | 57,000-61,000 | 246×246×440 |
| HRP042U2LP6 | 3.5 | 12310 | 42000 | 185×185×440 | 121L1106 | ZR42K-TF5 | 3.5 | 12300 | 42000 | 246×246×420 |
| HRP047T2LP6 | 4 | 14068 | 48000 | 185×185×450 | 121L1126 | ZR47K-TF5 | 4 | 14000 | 47000 | 246×246×430 |
| HRP054U2LP6 | 4.5 | 15827 | 54000 | 185×185×460 | 121L3351 | ZR54K-TF5 | 4.5 | 15800 | 54000 | 246×246×440 |
| HRP060T2LP6 | 5 | 17585 | 60000 | 185×185×460 | 121L2297 | ZR57K/ZR61K (TF5) | 4.8–5.1 | 16,700-17,900 | 57,000-61,000 | 246×246×440 |
| HLP068T2LC6 | 5.5 | 19344 | 66000 | 224×224×470 | 121L3276 | ZR61K/ZR72K | 5.1–6.0 | 17,900-21,100 | 61,000-72,000 |  |
| HLP075T2LC6 | 6 | 21102 | 72000 | 224×224×480 | 121L3098 | ZR72K-TF5 | 6 | 21100 | 72000 | 254×254×460 |
| HLP081T2LC6 | 7 | 24619 | 84000 | 224×224×490 | 121L1916 | ZR81KC-TF5 | 6.8 | 24000 | 81000 | 254×254×470 |
| HCP094T2LC6 | 8 | 28136 | 96000 | 254×254×500 | HCP094T2LC6 | ZR94KC-TF5 | 7.8 | 27500 | 94000 | 254×254×480 |
| HCP120T2LC6 | 10 | 35170 | 120000 | 280×280×530 | 121L0766 | ZR125KC/ZR12M3 | 10.4–10.5 | 36,600-37,000 | 125,000-126,000 | 280×280×530 |
| HRP047T4LP6 | 4 | 120000 | 120000 | 185×185×450 | 121L1046 | ZR47K-TFD | 4 | 14000 | 47000 | 246×246×430 |
| HRP054T4LP6 | 4.5 | 15827 | 54000 | 185×185×460 | 121L1691 | ZR54K-TFD | 4.5 | 15800 | 54000 | 246×246×440 |
| HRP060T4LP6 | 5 | 17585 | 60000 | 185×185×460 | 121L1726 | ZR57K/ZR61K (TFD) | 4.8–5.1 | 16,700-17,900 | 57,000-61,000 | 246×246×440 |
| HLP068T4LC6 | 5.2 | 18288 | 62400 | 224×224×470 | 121L2014 | ZR61K/ZR72K | 5.1–6.0 | 17,900-21,100 | 61,000-72,000 |  |
| HLP075T4LC6 | 6 | 21102 | 72000 | 224×224×480 | 121L1766 | ZR72K-TFD | 6 | 21100 | 72000 | 254×254×460 |
| HLP081T4LC6 | 7 | 24619 | 84000 | 224×224×490 | 121L1781 | ZR81KC-TFD | 6.8 | 24000 | 81000 | 254×254×470 |
| HCP094T4LC6 | 8 | 28136 | 96000 | 254×254×500 | 121L0601 | ZR94KC-TFD | 7.8 | 27500 | 94000 | 254×254×480 |
| HCP109T4LC6 | 9 | 31653 | 108000 | 254×254×510 | 121L0376 | ZR108KC/ZR11M3 | 9 | 31600 | 108000 | 280×280×520 |
| HCP120T4LC6 | 10 | 35170 | 120000 | 280×280×530 | 121L0401 | ZR12M3-TWD | 10.5 | 37000 | 126000 | 280×280×540 |

# MT / MTZ Series — Refrigerant Cross-Reference

Refrigerants: R22 (Danfoss) | R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A

| DANFOSS (R22 / R404A series) |  |  | COPELAND (R407C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R22 Model | MTZ Model | Capacity (TR) | Copeland Model | Capacity (TR) |
| MT18 | MTZ18 | 1.3 |  |  |
| MT22 | MTZ22 | 1.5 | CR22 | 1.39 |
| MT28 | MTZ28 | 1.9 | CR29 | 2.02 |
| MT32 | MTZ32 | 2.2 | CR30 | 1.96 |
| MT36 | MTZ36 | 2.5 | CR36 | 2.28 |
| MT40 | MTZ40 | 2.8 | CR42 | 2.70 |
| MT44 | MTZ44 | 3.1 | CR47 | 3.13 |
| MT50 | MTZ50 | 3.5 | CR53 | 3.54 |
| MT56 | MTZ56 | 3.9 | CR57 | 3.86 |
| MT64 | MTZ64 | 4.4 | CR62 | 4.25 |
| MT72 | MTZ72 | 5.0 |  |  |
| MT80 | MTZ80 | 5.6 |  |  |
| MT100 | MTZ100 | 6.9 |  |  |
| MT125 | MTZ125 | 8.7 |  |  |
| MT144 | MTZ144 | 10.0 |  |  |
| MT160 | MTZ160 | 11.1 |  |  |

# S Series Compressors

| DANFOSS |  |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danfoss Model | Type | TR | W | Btu/hr | Dimensions | Order Code | Copeland Model | Type | TR | W | Btu/hr | Dimensions |
| SM090S3VC | S3 | 7.5 | 26.4 | 90000 | 465×280×280 | SM090-3VI | ZR94KC-TF5 | S3 | 7.8 | 27.4 | 94000 | 457×279×279 |
| SM090S4VC | S4 | 7.5 | 26.4 | 90000 | 465×280×280 | SM090-4VI | ZR94KC-TFD | S4 | 7.8 | 27.4 | 94000 | 457×279×279 |
| SM115S3QC | S3 | 9.3 | 32.7 | 111600 | 505×300×300 | SM115-3QAI | ZR11M3-TWC | S3 | 9.3 | 32.7 | 111000 | 500×290×290 |
| SM115S4QC | S4 | 9.3 | 32.7 | 111600 | 505×300×300 | SM115-4QAI | ZR11M3-TWD | S4 | 9.3 | 32.7 | 111000 | 500×290×290 |
| SM125S3QC | S3 | 10 | 35.2 | 120000 | 505×300×300 | SM125-3QAI | ZR12M3-TWC | S3 | 10 | 35.2 | 120000 | 500×290×290 |
| SM125S4QC | S4 | 10 | 35.2 | 120000 | 505×300×300 | SM125-4QAI | ZR12M3-TWD | S4 | 10 | 35.2 | 120000 | 500×290×290 |
| SM160T3CC | S3 | 12.5 | 44 | 150000 | 545×320×320 | SM160-3CBI | ZR16M3-TWC | S3 | 12.5 | 44 | 150000 | 540×310×310 |
| SM160T4CC | S4 | 12.5 | 44 | 150000 | 545×320×320 | SM160-4CBI | ZR16M3-TWD | S4 | 12.5 | 44 | 150000 | 540×310×310 |
| SM175S3QC | S3 | 14 | 49.2 | 168000 | 575×340×340 | SM175-3QAI |  | S3 |  |  |  |  |
| SM175S4QC | S4 | 14 | 49.2 | 168000 | 575×340×340 | SM175-4QAI |  | S4 |  |  |  |  |
| SM185S3QC | S3 | 15 | 52.8 | 180000 | 575×340×340 | SM185-3QAI | ZR19M3-TWC | S3 | 15 | 52.8 | 180000 | 570×330×330 |
| SM185S4QC | S4 | 15 | 52.8 | 180000 | 575×340×340 | SM185-4QAI | ZR19M3-TWD | S4 | 15 | 52.8 | 180000 | 570×330×330 |

# MLZ Series Compressors

| DANFOSS |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danfoss Model | TR | W | Btu/hr | Dimensions | Order Code | Copeland Model | TR | W | Btu/hr | Dimensions |
| MLZ015 | 0.9 | 3200 | 10800 | 379×165 mm | MLZ015T4LP9 | ZB15KCE-TFD | 1.0 | 3700 | 12000 | 382×241×241 |
| MLZ019 | 1.1 | 3900 | 13200 | 379×165 mm | MLZ019T4LP9 | ZB19KCE-TFD | 1.1 | 3900 | 13200 | 369×242×242 |
| MLZ021 | 1.4 | 5100 | 16800 | 379×165 mm | MLZ021T4LP9 | ZB21KCE-TFD | 1.4 | 5050 | 16800 | 392–406×243–244×244 |
| MLZ026 | 1.7 | 5900 | 20400 | 430×185 mm | MLZ026T4LP9 | ZB26KCE-TFD | 1.7 | 5840 | 20400 | 406×243×244 |
| MLZ030 | 1.9 | 6700 | 22800 | 455×190 mm | MLZ030T4LP9 | ZB29KCE-TFD | 1.9 | 6620 | 22800 | 423×246×246 |
| MLZ038 | 2.4 | 8600 | 28800 | 480×200 mm | MLZ038T4LP9 | ZB38KCE-TFD | 2.4 | 8530 | 28800 | 438×242×242 |
| MLZ045 | 2.9 | 10200 | 34800 | 520×210 mm | MLZ045T4LP9 | ZB45KCE-TFD | 3.4 | 11900 | 40800 | 438–458×242×242 |
| MLZ048 | 3.3 | 11700 | 39600 | 540×215 mm | MLZ048T4LP9 | ZB48KCE-TFD | 3.3 | 11650 | 39600 | 480×246×284 |
| MLZ058 | 3.8 | 13400 | 45600 | 580×230 mm | MLZ058T4LP9 | ZB57KCE-TFD | 3.8 | 13200 | 45600 | 442×246–263×256–263 |
| MLZ066 | 4.4 | 15600 | 52800 | 620×250 mm | MLZ066T4LP9 | ZB66KCE-TFD | 4.3 | 15100 | 51600 | 534×280×280 |
| MLZ076 | 5.2 | 18400 | 62400 | 650×260 mm | MLZ076T4LP9 | ZB76KCE-TFD | 5.1 | 17850 | 61200 | 534×280×280 |

# DSH Series Compressors

## 50 Hz

| DANFOSS |  |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz | Danfoss Model | TR | W | Btu/hr | Dimensions | Order Code | Copeland Model | TR | Dimensions |
| 50 | DSH090A4AL | 7.5 | 20048 | 68402 | 485×230×243 | DSH090A4AL | ZP90KCE-TFD | 7.5 | 533×501×242 |
| 50 | DSH105A4AL | 9 | 23578 | 80449 | 542×230×243 | DSH105A4AL | ZP103KCE-TFD | 9 | 534×501×242 |
| 50 | DSH120A4AL | 10 | 26787 | 91396 | 542×230×243 | DSH120A4AL | ZP120KCE-TFD | 10 | 535×501×242 |
| 50 | DSH140A4AL | 12 | 30370 | 103621 | 542×230×243 | DSH140A4AL | ZP137KCE-TFD | 12 | 536×501×242 |
| 50 | DSH161A3AL | 13 | 34894 | 119059 | 542×230×243 | DSH161A3AL | ZP154KCE-TF5 | 13.5 | 552×519×261 |
| 50 | DSH184A4AL | 15 | 39036 | 133191 | 558×230×243 | DSH184A4AL | ZP182KCE-TF5 | 15 | 553×519×261 |
| 50 | DSH240A4AA/AB | 20 | 52730 | 179920 | 653×371×266 | DSH240A4AA/AB | ZP236KCE-TWD | 20 | 694×403×385 |
| 50 | DSH295A4AA/AB | 25 | 64520 | 220149 | 653×371×266 | DSH295A4AA/AB | ZP295KCE-TWD2 | 25 | 725×448×392 |
| 50 | DSH381A4AA/AB | 30 | 80707 | 275379 | 726×371×333 | DSH381A4AA/AB | ZP385KCE-TWD2 | 30 | 726×448×392 |
| 50 | DSH485A4AA/AB | 40 | 104687 | 357202 | 726×371×333 | DSH485A4AA/AB | – | 40 |  |
| 50 | DSH600A4AA/AB | 50 | 128864 | 439698 | 799×371×333 | DSH600A4AB | – | 50 |  |

## 60 Hz

| DANFOSS |  |  |  |  |  | COPELAND |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz | Danfoss Model | TR | W | Btu/hr | Dimensions | Order Code | Copeland Model | TR | Dimensions |
| 60 | DSH090A3AL | 7.5 | 27271 | 93730 | 485×230×243 | DSH090A3AL | ZP90KCE-TF5 / ZP91KCE-TF5 | 7.5 | 533×501×242 |
| 60 | DSH105A3AL | 9 | 32279 | 110136 | 542×230×243 | DSH105A3AL | ZP103KCE-TF5 | 9 | 534×501×242 |
| 60 | DSH120A3AL | 10 | 36629 | 124977 | 542×230×243 | DSH120A3AL | ZP120KCE-TF5 | 10 | 535×501×242 |
| 60 | DSH140A3AL | 12 | 41510 | 141631 | 542×230×243 | DSH140A3AL | ZP137KCE-TF5 | 12 | 536×501×242 |
| 60 | DSH161A3AL | 13 | 47222 | 161122 | 542×230×243 | DSH161A3AL | ZP154KCE-TF | 13.5 | 552×519×261 |
| 60 | DSH184A3AL | 15 | 53157 | 181371 | 558×230×243 | DSH184A3AL | ZP182KCE-TF5 | 15 | 553×519×261 |
| 60 | DSH240A3AA/AB | 20 | 71760 | 244852 | 653×371×266 | DSH240A3AA/AB | ZP236KCE-TW5 | 20 | 694×403×385 |
| 60 | DSH295A3AA/AB | 25 | 87610 | 298934 | 653×371×266 | DSH295A3AA/AB | ZP295KCE-TW5 | 25 | 725×448×392 |
| 60 | DSH381A3AA/AB | 30 | 110116 | 375726 | 726×371×333 | DSH381A3AA/AB | ZP385KCE-TW52 | 30 | 726×448×392 |
| 60 | DSH485A3AA/AB | 40 | 143956 | 491192 | 726×371×333 | DSH485A3AA/AB |  | 40 |  |
| 60 | DSH600A3AA/AB | 50 | 175344 | 598291 | 799×371×333 | DSH600A3AA/AB |  | 50 |  |